- OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade especificar as condições exigidas para a realização dos serviços de confecção de placas de advertência e identificação para aplicação nos Conjuntos de Medição (CM), Conjuntos de Regulagem e Medição (CRM), Estações de Redução de Pressão (ERP), Estações de Transferência de Custódia (ETC) e Estações de Redução de Pressão e Medição (EPRM), do Sistema de Distribuição de Gás Natural (SDGN) da SERGAS.

- OBJETO

Serviços de confecção de placas em Policloreto de Vinila (PVC) com aplicação de adesivo vinílico calandrado de alta performance.

- DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Confecção de Placas de Sinalização e Advertência

Confecção de 300 unidades conforme especificação abaixo.

    - Formato Final

Largura x Altura: 30 cm x 40 cm

3 mm de espessura mínima da placa

    - Material

Placa de PVC com aplicação de adesivo vinílico calandrado de alta performance recortado eletronicamente e resistente aos raios ultravioletas (UV).

Resolução mínima de impressão de 600 dpi.

Aplicar verniz de proteção ultravioleta (UV) para impressão digital, mínimo de 2 demãos.

    - Cores

4x0

C100M70Y0K0 (Azul escuro)

C50M5Y0K0 (Azul claro)

C0M100Y100K0 (Vermelho)

C0M0Y0K100 (Preto)

    - Acabamento

Para evitar descolamento nas bordas do adesivo, estas devem ser dobradas e coladas no verso da placa.

As bordas do adesivo dobradas e coladas no verso da placa devem possuir largura mínima de 10 mm.

    - Modelo da Placa de Sinalização e Advertência

Antes da confecção das placas deve ser apresentada a SERGAS placa como amostra para aprovação.

  - Confecção de Mapa de Risco com Identificação de Estações

Confecção de 25 unidades conforme especificação abaixo.

    - Formato Final

Largura x Altura: 60 cm x 40 cm

3 mm de espessura mínima da placa

    - Material

Placa de PVC com aplicação de adesivo vinílico calandrado de alta performance recortado eletronicamente e resistente aos raios ultravioletas (UV).

Resolução mínima de impressão de 600 dpi.

Aplicar verniz de proteção ultravioleta (UV) para impressão digital, mínimo de 2 demãos.

    - Cores

3x0

C100M70Y0K0 (Azul escuro)

C50M5Y0K0 (Azul claro)

C0M100Y100K0 (Vermelho)

    - Texto

O texto de preenchimento de cada placa de identificação será devidamente informado pela SERGAS no momento da solicitação do serviço de confecção.

O texto deve possuir espaçamento e tamanho de fonte com padrão uniforme.

    - Acabamento

Para evitar descolamento nas bordas do adesivo, estas devem ser dobradas e coladas no verso da placa.

As bordas do adesivo dobradas e coladas no verso da placa devem possuir largura mínima de 10 mm.

    - Modelo da Placa de Mapa de Risco com Identificação da Estação

Antes da confecção das placas deve ser apresentada a SERGAS placa como amostra para aprovação.

- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Entregar todos os materiais no almoxarifado da SERGAS.

A embalagem dos produtos deve estar de forma apropriada para transporte rodoviário em veículo fechado ou aberto, com proteção adequada.

Oferecer garantia dos produtos de no mínimo 12 (doze) meses, contados a partir da data de entrega.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A validação das medições estará condicionada à aprovação dos serviços pela fiscalização da SERGAS, através de avaliação via inspeção de recebimento dos serviços objeto do contrato.

A CONTRATADA deverá apresentar boletim de medição, discriminando o preço unitário dos itens da TABELA 01 que foram contemplados no período de referência, assim como a totalização dos valores.

TABELA 01

| Serviço / Material | Unid | Quant. | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 – Confecção de Placas de Sinalização e Advertência | un | 300 |  |  |
| 3.2 – Confecção de Placa de Mapa de Risco com Identificação da Estação | un | 25 |  |  |

- PRAZO

O prazo de vigência do contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cindo) dias, contados a partir da data de sua assinatura. Caso o saldo de todos os itens da planilha de preços unitários (TABELA 01) seja esgotado antes de se atingir prazo supracitado, a vigência do contrato estará automaticamente finalizada.