ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | ORIGINAL |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 22/01/2025 |  |  |  |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # AFONSO |  |  |  |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ALBERTO |  |  |  |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO |  |  |  |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Válvula de alívio para regulador de pressão de cilindros de gases industriais é um dispositivo de controle que atua aliviando o fluido para a atmosfera em caso de eventual ocorrência de falha de estanqueidade no regulador de pressão utilizado nos cilindros de gases industriais, de modo a garantir a segurança, evitando o aumento excessivo da pressão e protegendo equipamentos e instalações.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra de válvula de alívio para regulador de pressão de cilindros de gases industriais. O material em epígrafe será utilizado nos cromatógrafos do sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção da válvula de alívio para regulador de pressão de cilindros de gases industriais, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Não aplicável.

    - Internacionais

      - ASME B1.20.1.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

    - Não aplicável.

  - REQUISITOS GERAIS PARA A VÁLVULA DE ALÍVIO PARA REGULADOR DE PRESSÃO DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIAIS

    - Corpo cilíndrico fabricado em aço inoxidável ou latão cromado.

    - Dimensões máximas: 100 mm de comprimento e 25 mm de diâmetro.

    - Conexão ao processo: rosca macho NPT ¼”.

    - Padrão de montagem: em ângulo reto (90°) com o corpo do regulador de pressão.

    - Setpoint ajustável: 0 até 6 bar (para o fluido mistura padrão de gás natural) ou 0 até 16 bar (para o fluido gás hélio comprimido), conforme solicitado.

    - Mecanismo de ajuste: fuso com acionamento por chave allen, philips, fenda ou sextavado.

    - Temperatura máxima de trabalho admissível: 50 ºC ou superior.

- OUTROS REQUISITOS DA VÁLVULA DE ALÍVIO PARA REGULADOR DE PRESSÃO DE CILINDROS DE GASES INDUSTRIAIS

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Manual de instalação/operação.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.