ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

##### ÍNDICE DE REVISÕES

| # REV. | # DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 A B C | ORIGINAL INSERIDO DISPOSIÇÕES GERAIS (ITEM 4). ALTERAÇÕES NO CABEÇALHO, FORMATAÇÃO E NO CONTEÚDO DOS ITENS 1.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.2 E 4.3. REVISADO ESTRUTURA E FORMATAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | # ORIGINAL | # REV. A | # REV. B | # REV. C | # REV. D | # REV. E | # REV. F |
| # DATA: |  | # 11-12-2014 | # 26-04-2016 | # 09-06-2017 | # 12-11-2018 |  |  |  |
| # EXECUÇÃO: |  | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ | # AFONSO | # AFONSO |  |  |  |
| # VERIFICAÇÃO: |  | # ÉLIO MOTA | # ÉLIO MOTA | # JOÃO LUIZ | # JOÃO LUIZ |  |  |  |
| # APROVAÇÃO: |  | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO | # IOLANDO |  |  |  |

- DEFINIÇÕES

  - Nas operações que envolvem a manipulação do odorante faz-se necessário o uso de um neutralizante de aplicação local que reaja rapidamente com o odorante, neutralizando-o, e de um mascarante, de odor agradável, que seja borrifado no ar, evitando assim a percepção do odorante no entorno da operação pelas comunidades residentes nestes locais, evitando assim possível pânico motivado pela inferência de que possa estar havendo in-tenso vazamento de gás natural.

- OBJETIVO

  - Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra do neutralizante e do mascarante. Os materiais em epígrafe serão utilizados nas operações que envolvem a manipulação do odorante no sistema de distribuição de gás natural da SERGAS.

- NORMAS E CÓDIGOS

  - O projeto, a fabricação e a construção neutralizante e do mascarante para odorante deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.

    - Brasileiras

      - Resolução 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

    - Internacionais

      - Não aplicável.

  - Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

- CARACTERÍSTICAS GERAIS

  - O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
| --- | --- |
| UMIDADE | SECO |
| PARTICULADO | ISENTO |
| DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C) | 0,62 |
| TEMPERATURA MÉDIA (° C) | 28 |
| VISCOSIDADE (CP) | 0,011 |
| PESO MOLECULAR | 17,8 |

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE NEUTRALIZANTE

    - Natureza Química: Enzima líquida que não contenha nenhuma substância definida como perigosa;

    - Estado físico: Produto líquido a temperatura ambiente;

    - Cor: Branco opaco;

    - Odor: Inodoro;

    - pH: 7,0 +- 0,5;

    - Ponto de ebulição: 100ºC @ 760 mm Hg;

    - Ponto de fulgor: Produto não deve ser combustível ou inflamável;

    - Densidade: 1,0 a @ 21ºC;

    - Solubilidade em água: o produto deve ser completamente solúvel;

    - Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo: Nenhuma substância deverá ser considerada perigosa, de acordo com 29CFR 1910.1200 e SARA TITLE III Seção 313;

    - Condições específicas: O produto não deverá apresentar risco à saúde humana nem ao meio ambiente e deverá ser um produto estável em condições normais;

    - Transporte: Este produto não poderá ser classificado como perigoso para o transporte, de acordo com a Resolução 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

    - Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão da autorização de fornecimento.

  - REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DE MASCARANTE

    - Natureza Química: Mistura de Limoneno e Isopropanol - Limoneno: 60% - CAS N.º (7705 – 14 - 8) e Isopropanol: 40 % - CAS N.º (67 – 63 – 0);

    - Classificação do produto: Produto inflamável;

    - Estado físico: Produto líquido e transparente a temperatura ambiente, isento de material em suspensão;

    - Cor: Incolor;

    - Odor: Odor cítrico suave;

    - Ponto de Ebulição: 84,4ºC;

    - Pressão de Vapor: 1,7 psi @ 21ºC;

    - Ponto de Fulgor: 14,4ºC. (TCC - Método ASTM D 56);

    - Densidade do Vapor: 3,6;

    - Densidade: 0,8236 @ 16/16ºC;

    - Solubilidade em água: Parcialmente solúvel;

    - Solubilidade em solventes orgânicos: Miscível em álcool, éter, acetona;

    - Taxa de evaporação: < 1,0 (Éter etílico = 1);

    - Transporte: Por ser um produto inflamável deve ser transportado obedecendo a todos os requisitos previstos na regulamentação legal de transporte de cargas perigosas, de acordo com a Resolução 420 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT);

    - Prazo de validade mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de emissão da autorização de fornecimento.

- OUTROS REQUISITOS DO NEUTRALIZANTE E DO MASCARANTE PARA ODORANTE

  - CERTIFICAÇÃO

    - Todos os Manômetros devem

    - Todas as especificações e características exigidas para este produto deverão estar comprovadas através da FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTO QUÍMICO (FISPQ), que deverá obrigatoriamente ser enviada juntamente com o carregamento do produto.

  - GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

    - Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

    - Suporte e Assistência Técnica no Brasil

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

  - A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;

  - O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;

  - A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;

  - O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.

  - Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;

  - O aceite do(s) produto(s) se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

- ANEXOS

  - Não aplicável.